模架是模具之半制成品，由各种不同的钢板配合零件组成，可以说是整套模具的骨架。由于模架及模具所涉及的加工有很大差异，模具制造商会选择向模架制造商订购模架，利用双方的生产优势，以提高整体生产质量及效率。模架的应用领域很广，下面给大家介绍四种常见形式的模架：

(1)对角导柱模架 对角导柱模架的两个导柱一大一小对称分布在下模座的对角线上，除具有中间导柱模架的优点外，其纵向横向都能送料，使用方便。对角导柱模架横向尺寸大于纵向尺寸，所以常用于横向送料多工位级进模中，也用于纵向送料单工序冲模和复合模中。

(2后侧导柱模架 后侧导柱模架送科方便，可以纵向、横向送料，但冲压时的偏心距加之压力机导向不精确，会造成上模歪斜，使导柱和导套、凸模和凹模产生单边磨损，从而影响模具寿命。一般只用于精度不高的中小型冲模中。

(3)中间导柱模架 中间导柱模架的两个导柱左右对称分布，受力均衡，滑动平稳，导向准确可靠。为防止模具在使用过程中上、下模装反，导柱、导套尺寸必须采用一大一刀、中间导柱模架只能纵向送料，一般用于单工序冲模、复合模或两工位的级进模中。

(4)不通孔套板模架 此模架定模部分由定模套板和导柱组成;动模部分由动模套板、导套、垫块和座板组成;推出机构包括推板、推板导柱和导套、复位杆以及推杆固定板。非模架部分的成型镶块、浇道镶块以及浇口套分别紧固在各自的套板内;推出铸件的各种推杆，根据需要装配字推出机构上。这种结构的模架所需要零件较少，加工工作量少，结构紧凑。简单的压铸模具多采用这种结构的模架。